|  | LABORATORIUM BIOREMEDIASI SEKOLAH ILMU TEKNOLOGI HAYATI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Standard Operating Procedure (SOP) Laminar Air Flow |  |  |  |
| No. 02s/SOP/O/LBSITH/2022 |  |  |  |
| Berlaku |  | Sampai dengan | Revisi |
|  |  | Ada Perubahan | - |
| TUJUAN SOP ini dibuat untuk dijadikan panduan dalam menggunakan laminar air flow dengan benar dan terhindar dari kesalahan yang akan mengakibatkan kecelakaan personal dan kerusakan peralatan. |  |  |  |
| PIHAK YANG BERKEPENTINGAN - Pranata Laboratorium - Mahasiswa Tugas Akhir |  |  |  |
| PERALATAN - Laminar air flow Heraus |  |  |  |
| REFERENSI : - |  |  |  |
| DESKRIPSI PROSEDUR : - PENDAHULUAN Laminar adalah alat yang digunakan sebagai tempat inokulasi pada pengujian mikrobiologi. Prinsipnya adalah blower meniupkan udara steril secara kontinyu melalui ruang inokulasi sehingga ruangan terbebas dari debu dan spora-spora yang mungkin jatuh ke media. Udara seteril didapat dengan mengalirkan udara dari luar melalui filter yang sangat halus yang dinamakan HEPA(Hight Efficiency Particulate Air Filter). - SPESIFIKASI 1. Ruang Inokulasi 2. Panel saklar 3. Lampu Neon 4. Lampu UV 5. Filter HEPA - PETUNJUK OPERASI - Peringatan - Jangan meletakkan lampu spirtus terlalu dekat dengan filter HEPA karena bisa membakar filter HEPA - Jangan meletakkan lampu bunsen terlalu dekat dengan filter dan alkohol untuk merendam peralatan kultur. - Jangan menumpuk alat-alat, botol-botol media, dan lain-lain benda di depan tempat bekerja sehingga menghalangi aliran udara. - Jangan mencelupkan alat tanam dengan nyala api ke dalam alkohol (nyala api alkohol yang terdapat pada alat tanam, tidak terlihat dengan jelas di tempat yang terang HATI-HATI !!!). - Jangan mendekati lampu bunsen, dengan tangan yang baru disemprot alkohol atau spiritus. - Bersihkan Laminar Air Flow Cabinet, setelah selesai bekerja. Jangan meninggalkan botol bekas, kapas bekas, dan sebagainya di dalam LAF. - Deskripsi Panel - Tuas ON/OFF berfungsi untuk menyalakan/mematikan Blower LAF - Saklar Warna Merah berfungsi untuk menyalakan lampu UV - Saklar Warna Hijau berfungsi untuk menyalakan Lampu Neon - Prosedur Operasi - Hubungkan LAF dengan sumber listrik. - Nyalakan lampu UV minimum 15 menit sebelum digunakan, hindarkan sinar UV kontak langsung dengan mata atau badan jangka waktu lama. - Semprot peralatan dengan alkohol 70 % sebelum dimasukkan kedalam LAF. - Semprotkan pula alkohol 70% pada meja dan dinding LAF - Hidupkan Blower LAF - Nyalakan Lampu neon yang ada dalam ruang LAF - LAF sudah siap digunakan. - Setelah selesai dipakai, kosongkan ruang inokulasi dan semprotkan alkohol 70% pada meja dan dinding LAF. - Nyalakan lampu UV 15 menit lalu matikan lampu UV, lampu neon dan blower. - Tutup pintu ruang inokulasi. |  |  |  |