
	[image: image1.png]



	LABORATORIUM BIOREMEDIASI
SEKOLAH ILMU TEKNOLOGI HAYATI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

	Standard Operating Procedure (SOP)
Laminar Air Flow

	No. 02/SOP/O/LBSITH/2022

	Berlaku
	Sampai dengan
	Revisi

	
	Ada Perubahan
	-

	TUJUAN

SOP  ini dibuat untuk dijadikan panduan dalam menggunakan laminar air flow dengan benar dan terhindar dari kesalahan yang akan mengakibatkan kecelakaan personal dan kerusakan peralatan.

	PIHAK YANG BERKEPENTINGAN
1. Pranata Laboratorium 
2. Mahasiswa Tugas Akhir 

	PERALATAN 

1. Laminar air flow

	REFERENSI : -

	DESKRIPSI PROSEDUR :
1. PENDAHULUAN

Laminar adalah alat yang digunakan sebagai tempat inokulasi pada pengujian mikrobiologi. Prinsipnya adalah blower meniupkan udara steril secara kontinyu melalui ruang inokulasi sehingga ruangan terbebas dari debu dan spora-spora yang mungkin jatuh ke media. Udara seteril didapat dengan mengalirkan udara dari luar melalui filter yang sangat halus yang dinamakan HEPA(Hight Efficiency Particulate Air Filter).
2. SPESIFIKASI

1. Ruang Inokulasi

2. Panel saklar

3. Lampu Neon

4. Lampu UV

5. Filter HEPA
3. PETUNJUK OPERASI
3.1 Peringatan

· Jangan meletakkan lampu spirtus terlalu dekat dengan filter HEPA karena bisa membakar filter HEPA
· Jangan meletakkan lampu bunsen terlalu dekat dengan filter dan alkohol untuk merendam peralatan kultur. 
· Jangan menumpuk alat-alat, botol-botol media, dan lain-lain benda di depan tempat bekerja sehingga menghalangi aliran udara. 
· Jangan mencelupkan alat tanam dengan nyala api ke dalam alkohol (nyala api alkohol yang terdapat pada alat tanam, tidak terlihat dengan jelas di tempat yang terang HATI-HATI !!!). 
· Jangan mendekati lampu bunsen, dengan tangan yang baru disemprot alkohol atau spiritus. 
· Bersihkan Laminar Air Flow Cabinet, setelah selesai bekerja. Jangan meninggalkan botol bekas, kapas bekas, dan sebagainya di dalam LAF. 
3.2 Deskripsi Panel
· Tuas ON/OFF berfungsi untuk menyalakan/mematikan Blower LAF
· Saklar Warna Merah berfungsi untuk menyalakan lampu UV

· Saklar Warna Hijau berfungsi untuk menyalakan Lampu Neon

3.3 Prosedur Operasi
· Hubungkan LAF dengan sumber listrik.

· Nyalakan lampu UV minimum 15 menit sebelum digunakan, hindarkan sinar UV  kontak langsung dengan mata atau badan jangka waktu lama.

· Semprot peralatan dengan alkohol 70 % sebelum dimasukkan kedalam LAF.

· Semprotkan pula alkohol 70% pada meja dan dinding LAF

· Hidupkan Blower LAF

· Nyalakan Lampu neon yang ada dalam ruang LAF

· LAF sudah siap digunakan.
· Setelah selesai dipakai, kosongkan ruang inokulasi dan semprotkan alkohol 70% pada meja dan dinding LAF.
· Nyalakan lampu UV 15 menit lalu matikan lampu UV, lampu neon dan blower.
· Tutup pintu ruang inokulasi.



2

